1/ Phương án móng (kết hợp tấm đan nắp bể 8cm):
+ Phương án móng băng rộng 1m, kết hợp móng bè tại vị trí bể nước (bể phốt)
+ Dầm móng tiết diện (300x600) - thép trên, dưới 3φ20

+ Giằng chống thấm nếu chỉ có tác dụng chống thấm thì chỉ cần dùng 2φ6

(Nếu chiều sâu móng lớn thì mới cần dùng giằng mặt móng chân tường)

2/ Phương án cột: 
+ Tiết diện cột CC1 (220x300) và CC2 (220x400 trục 3), có thể xoay tiết diện trục 1, 3, 4 theo phương chịu lực ngang, giữ nguyên trục 2 để không ảnh hưởng đến kiến trúc. 
3/ Hệ thống dầm (với nhịp ~ 5m):
+ Tiết diện dầm nên chọn cao hơn

+ Dầm ngang nhịp 5m tiết diện (220x400 or 220x450) thép 3φ20, trên, dưới

+ Dầm dọc (220x400) thép 2φ16 các vị trí tăng cường 1φ16

+ Dầm congson giảm tiết diện còn (220x300)
+ Phần ban công nền để dầm chìm (không hạ cốt) để cho nhà được cao hơn và không phải tôn nền.

+ Phần bồn hoa có thể hạ cốt, tôn bằng đất trồng cây (110x300)

+ Dầm mái: không cần phải có dầm DM-3 do không có tường mái.

4/ Thép sàn:
Các vị trí ban công, vệ sinh chỉ cần φ6a200 do hệ thống dầm nhịp nhỏ, ô sàn nhỏ

5/ Kiến trúc – điện nước:
+ Máy bơm nước ở tầng 1 nên chuyển vào WC1

+ Hộp kỹ thuật ở trục 2B: để nhỏ hơn và chuyển từ trục 2B sang  trục 1B hoặc 2A (để hợp phong thuỷ)
+ Mặt bằng cấp nước chưa rõ phần máng thoát nước: theo phong thuỷ nên để ở trục A.
+ Cần xử lý thêm mái che cho phần diện tích sân phơi quần áo (để có thể phơi quần áo khi trời mưa)

6/ Phần cửa: cần đảm bảo kích thước đưa ra như sau (đây kích thước thông thuỷ, phần diện tích lọt ánh sáng):

	Cửa
	Phương án ban đầu (tính chung tất – ko tách riêng phần thông thuỷ, phần nẹp, khuôn cửa,….)
	Phương án theo phong thuỷ

( chỉ tính riêng phần thông thuỷ)

	
	Rộng
	Cao
	Rộng
	Cao

	D1
	3500
	3000
	3480
	3010

	D2
	3500
	3000
	3480
	3010

	D3
	930
	2480
	890
	2530 or 2379

	D4
	1200
	2480
	1250
	2530 or 2379

	DW
	750
	1950
	810 or 690
	1950

	CS1
	1200
	1630
	1250
	1670

	CS2
	2940
	3200
	2960
	3200

	CW
	600
	600
	600
	600

	VK1
	2430
	2500
	2370
	2530


7/ Phần bể phốt, bể nước, bếp:
- Thu nhỏ chiều dài từ 2,5m xuống còn 2 mét, làm sát về phía mặt tiền của ngôi nhà, đào sâu hơn để đảm bảo bếp đặt trên tầng 2 không nằm trên bể nước or bể phốt.
- Phần bếp: đặt bếp cách mặt tiền khoảng 2m, hướng dọc theo chiều dài nhà, xây vách ngăn giữa bếp với phần chậu rửa. Tủ lạnh & chậu rửa để 1 phía, ko để bếp ở giữa như phương án thiết kế cũ.
